Przełącznik 48 porty PoE:

| Ogólne |  |
| --- | --- |
| Rodzaj urządzenia: | Przełącznik - 48 porty - L3 - wieżowy |
| Rodzaj obudowy: | Montowany w szafie rack |
| Podtyp: | Gigabit Ethernet |
| Porty: | 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+ |
| Zasilanie przez Ethernet: | PoE+ |
| Wykonanie: | Obsługa przepustowości stosowej: 80 Gbps Zdolność przełączania: 176 Gbps Szybkość przekierowywania: 130.95 Mpps |
| Pojemność: | Sieci wirtualne: 1 Adresy MAC: 16000 Trasy IPv4: 11000 Wpisy w tabeli routingu IPv4: 3000 Wpisy w tabeli routingu IPv6: 1500 Skala multicast: 1000 Wpisy skali ACL: 1500 Wpisy FNF: 16000 Wirtualny interfejs: 512 Liczba kolejek na port (wyjście): 8 |
| Obsługiwane ramki Jumbo: | 9198 bajtów |
| Protokół routingu: | OSPF, RIP, VRRP, policy-based routing (PBR), MSTP |
| Protokół zdalnego zarządzania: | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, SNMP 3, SNMP 2c, NETCONF, RESTCONF |
| Cechy: | EIGRP Stub Routing, Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+), Shaped Round Robin (SRR), Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), Class of Service (CoS), Flexible NetFlow (FNF), obsługuje DiffServ Code Point (DSCP), obsługuej MACsec, bufor pakietu 6 MB, Control plane protection (CoPP), Source-Specific Multicast (SSM), Blue Beacon LED, Green Ethernet (EEE), Switched Port Analyzer (SPAN), Embedded Event Manager (EEM), Protocol Independent Multicast (PIM), First Hop Security (FHS), obsługa PVLAN, Superior QoS, Committed Information Rate (CIR) |
| Zgodność z normami: | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz |
| RAM: | 2 GB |
| Pamięć fleszowa: | 4 GB |
| Licencjonowanie: | Network Essentials + DNA Essentials 3Y |
| Rozszerzenie / połączenie |  |
| Interfejsy: | 48 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ 4 x 10GBase-X SFP+ |
| Zasilanie |  |
| Zasilacz: | Adapter mocy wewnętrznej - hot-plug |
| Ilość zainstalowanych: | 1/2 |
| Zasilanie nadmiarowe: | Tak, system musi zapewnić ciągłość działania urządzenia nawet w przypadku awarii głównego źródła zasilania |
| Wymagane napięcie: | AC 230 V (50 - 60 Hz) |
| Różne |  |
| MTBF: | 346,270 godziny |
| Zgodność z normami: | Plug and Play, CISPR 22 Class A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Class A, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AES-128, RoHS, CNS 13438, EN 55022 Class A, EN 300 386, KN32, KN35, EN 55032 Class A, CISPR 32 Class A, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, TCVN 7189 Class A, V-3 Class A, TCVN 7317 |
| Wymiary i waga |  |
| Szerokość: | 44.5 cm |
| Głębokość: | 4.4 cm |
| Wysokość: | 28.8 cm |
| Waga: | 4.8 kg |
| Gwarancja |  |
| Obsługa i wsparcie: | Gwarancja rozszerzona - zaawansowana wymiana części - dożywotnia - czas reakcji: następny dzień roboczy |
| Parametry środowiska |  |
| Dopuszczalna wilgotność: | 5 - 90% (non-condensing) |
| Min. temperatura przechowywania: | -40 °C |
| Maks. temperatura przechowywania: | 70 °C |