Minimalne parametry techniczne przełącznika:

| Rodzaj urządzenia: | Przełącznik - 48 porty - smart - wieżowy |
| --- | --- |
| Rodzaj obudowy: | Montowany w szafie rack |
| Podtyp: | Gigabit Ethernet |
| Porty: | 48 x 10/100/1000 (PoE+) |
| Zasilanie przez Ethernet: | PoE+ |
| Budżet poE: | 740 W |
| Wykonanie: | Przepustowość bezprzewodowa: do 48 Gb/s Zdolność przełączania: 176 Gb/s Szybkość przekierowywania: 261,9 Mp/s |
| Pojemność: | Sieci wirtualne: 4 Adresy MAC: 16000 Trasy IPv4: 8000 Pośrednie trasy IPv4: 3000 Bezpośrednie trasy IPv4: 10000 Wpisy w tabeli routingu IPv4: 4000 Wpisy w tabeli routingu IPv6: 1500 Skala multicast: 1000 Wpisy skali ACL: 16000 Rozmiar bufora pakietu: 6 MB Flexible NetFlow entries: 16000 Identyfikatory sieci VLAN: 1000 |
| Obsługiwane ramki Jumbo: | 9198 bajtów |
| Protokół routingu: | OSPF, RIP, IS-IS, RIP-1, RIP-2, EIGRP, VRRP, PIM-SM, EIGRP for IPv6, OSPFv3, PIM-SSM, policy-based routing (PBR), RIPng, MSTP |
| Protokół zdalnego zarządzania: | NETCONF, RESTCONF |
| Cechy: | Quality of Service (QoS), Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), Flexible NetFlow (FNF), obsługuej MACsec, Control plane protection (CoPP), Sampled NetFlow, Switched Port Analyzer (SPAN), Embedded Event Manager (EEM), First Hop Security (FHS), wsparcie DNA |
| Zgodność z normami: | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz |
| RAM: | 4 GB |
| Pamięć fleszowa: | 4 GB |
| Rozszerzenie / połączenie |  |
| Interfejsy: | 48 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W |
| Zasilanie |  |
| Zasilacz: | Adapter mocy wewnętrznej - komponent podłączany na gorąco |
| Ilość zainstalowanych: | 1 (zainstalowane) / 2 (maks.) |
| Zasilanie nadmiarowe: | Opcja |
| Moc wyjściowa: | 1000 wat |
| Wymagane napięcie: | AC 100-240 V |
| Różne |  |
| MTBF: | 375,570 godziny |
| Zgodność z normami: | CISPR 22 Klasa A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN 61000-6-1, AS/NZS 60950-1, CCC, ICES-003 Klasa A, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, RoHS, AS/NZS 3548 Klasa A, BSMI Class A, VCCI Class A, CNS 13438, EN 55022 Class A, EN 300 386, KN32, KN35, EN 55032 Class A, CISPR 32 Class A, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, TCVN 7189 Class A, V-3 Class A, TCVN 7317, CISPR 35 |