| Właściwość lub cecha | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Skład jednego zestawu | - 1 tablet typu rugged w kompletnej konfiguracji określonej w niniejszej specyfikacji; - 1 czytnik linii papilarnych JENETRIC LIVETOUCH QUATTRO Compact w aktualnej oferowanej generacji; - 1 czytnik dokumentów ViCOMP VPR-460e; - zasilacze, baterie, przewody, adaptery, elementy transportowe i ochronne oraz pozostałe akcesoria wskazane w specyfikacji; - komplet sterowników, bibliotek, pakietów SDK, oprogramowania wykonawczego i licencji niezbędnych do pracy całego zestawu z aplikacją SG Zamawiającego |
| Procesor | - procesor o architekturze x86-64 (rozwiązania ARM niedopuszczalne z uwagixnaxzgodność z posiadanym oprogramowaniem, sterownikami i SDK), minimum 8 rdzeni oraz minimum 8 MB pamięci cache; - wynik nie mniejszy niż 10 000 punktów w teście PassMark CPU Mark oraz nie mniejszy niż 2 500 punktów w teście PassMark Single Thread Rating; - wynik według aktualnej publicznej bazy PassMark, zrzut lub wydruk nie starszy niż 30 dni przed terminem składania ofert; - procesor i platforma muszą być oficjalnie wspierane przez producenta urządzenia dla systemu Windows 11 64-bit |
| Obudowa | - tablet wzmocniony (fully rugged), odporny na upadek, pył i działanie wody; - obudowa wykonana z lekkich stopów metali lub innego materiału zapewniającego trwałość w warunkach wzmożonej eksploatacji; - wymiaryxtabletxbezxodłączanychxczytnikówxixakcesoriów transportowych, nie większe niż 31 cm x 20 cm x 6 cm; - model znajdujący się w bieżącej ofercie producenta, fabrycznie nowy, nieużywany i nieprzeznaczony do wycofania ze wsparcia w chwili dostawy; - rok produkcji 2026 lub późniejszy; - przyciski i podstawowe funkcje muszą być możliwe do obsługi w rękawicach roboczych |
| Pamięć RAM | - minimum 16 GB DDR5, LPDDR5/LPDDR5X lub nowsza; - pamięćxpracującaxwxkonfiguracjiixprzewidzianejxixobjętejxgwarancją producenta urządzenia |
| Dysk twardy | - minimum 512 GB SSD NVMe PCIe; - możliwość bezpiecznego szyfrowania całego dysku za pomocą BitLocker z wykorzystaniem TPM 2.0; - dysk wymienny serwisowo albo możliwość bezpiecznego kasowania danych narzędziem producenta |
| Wyświetlacz | - kolorowy ekran dotykowy z powłoką antyodblaskową i fabryczną warstwą ochronną; - przekątna od 10,0 do 10,5 cala, rozdzielczość fizyczna minimum 1920 x 1200 pikseli; - jasność minimum 1 000 cd/m2, ekran czytelny w świetle słonecznym; - obsługa minimum 10 punktów dotyku oraz trybu pracy w rękawicach i przy mokrym ekranie/deszczu; - obsługa rysika; rysik i zabezpieczenie przed zagubieniem dostarczone w komplecie; - możliwośćxautomatycznegoxwygaszania i regulacji jasności |
| Komunikacja | - WLAN co najmniej Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax, pasma 2,4/5/6 GHz) lub nowszy; - Bluetooth minimum 5.3, ze wsparciem Bluetooth Classic, profilu SPP i protokołu RFCOMM oraz tworzeniem wychodzącego wirtualnego portu COM; - wbudowany modem co najmniej 4G LTE/LTE-A lub 5G, bez blokady SIM-lock, obsługa fizycznej karty SIM oraz eSIM; - wbudowany odbiornik GNSS obsługujący co najmniej GPS i Galileo; - wszystkie moduły komunikacyjne muszą posiadać sterowniki dla Windows 11 64-bit i działać równocześnie |
| Złącza | - minimum 1 x USB-A w standardzie co najmniej USB 3.2 oraz 1 x USB-C w standardzie co najmniej USB 3.2 Gen 2 lub Thunderbolt 4/USB4; oba porty dostępne jednocześnie; - złącze do stacji dokującej lub dedykowany port replikatora producenta; - Ethernet RJ-45 1 Gb/s wbudowany albo realizowany przez dedykowany moduł/adapter producenta dostarczony w komplecie; - podłączenie zasilania nie może uniemożliwiać jednoczesnej transmisji danych z czytnikiem linii papilarnych przez USB oraz pracy czytnika dokumentów przez Bluetooth |
| Waga i zasilanie | - waga tabletu z baterią roboczą, modemem WWAN i wymaganym czytnikiem kart PKI: maksymalnie 1,60 kg; - bateria o energii znamionowej minimum 36 Wh, zapewniająca według danych producenta co najmniej 8 godzin typowej pracy; - bateria wymienna przez użytkownika bez użycia narzędzi lub układ dwóch baterii z możliwością wymiany hot-swap; - zasilaczxsieciowyx230Vxdostarczony w komplecie; możliwość ładowania w stacji dokującej lub przez dedykowane złącze |
| System operacyjny | - Windows 11 Pro 64-bit w polskiej wersji językowej, architektura x86-64, fabrycznie preinstalowany i aktywowany; - możliwość pracy w domenie Active Directory Zamawiającego oraz zarządzania przez Microsoft Configuration Manager (SCCM/MECM), zasady grupy, zdalny dostęp i system aktualizacji Zamawiającego; - możliwość uruchamiania posiadanej aplikacji SG opartej na .NET Framework 4.8/4.8.1 bez rekompilacji i bez ograniczeń licencyjnych; - możliwość wgrania obrazu Windows 11 Enterprise posiadanego przez Zamawiającego; - producent lub Wykonawca dostarczy kompletny pakiet sterowników, BIOS/UEFI i narzędzi wdrożeniowych dla Windows 11 64-bit, w tym pakiet do wdrożeń offline/WinPE |
| Licencja na system operacyjny | - licencja nowa, nieużywana, niewyłączna, bezterminowa i przypisana do dostarczonego urządzenia; - licencja OEM/digital license z kluczem zapisanym w UEFI/BIOS lub innym mechanizmem producenta potwierdzającym legalność; nie wymaga się fizycznej naklejki COA, jeżeli aktywacja cyfrowa jest zgodna z zasadami producenta systemu; - cena licencji wliczona w cenę urządzenia; - urządzenie wymienione w ramach gwarancji musi otrzymać równoważne i legalnie aktywowane uprawnienie do systemu |
| Bezpieczeństwo | - aktywnyxmodułxTPMx2.0xzintegrowany z platformą; - UEFI, Secure Boot i możliwość zabezpieczenia ustawień hasłem administratora; - obsługa BitLocker i funkcji Windows Defender Credential Guard; - możliwość wyłączenia w UEFI co najmniej kamery, mikrofonu, Bluetooth, WLAN, WWAN i portów zewnętrznych; - zintegrowany czytnik kart mikroprocesorowych PKI zgodny z PC/SC; po włożeniu karta nie może wystawać w sposób narażający ją na uszkodzenie |
| Atesty i certyfikaty | - stopień ochrony nie gorszy niż IP65 według IEC 60529; - odporność potwierdzona badaniami według MIL-STD-810H lub nowszej, obejmującymi co najmniej: wysoką i niską temperaturę, szok temperaturowy, deszcz, wilgotność, pył/piasek, wibracje oraz upadek; - odpornośćxxnaxxupadekxpracującegoxxurządzenia z wysokości minimum 1,20 m na twarde podłoże, dla konfiguracji oferowanej; - zakres temperatury pracy co najmniej od -20°C do +50°C; - Wykonawca przedstawi kartę produktu oraz certyfikat, raport z badań producenta lub raport niezależnego laboratorium wskazujący normę, metody i oferowany model; ogólne oświadczenie handlowe bez wskazania badań nie jest wystarczające; - oznakowanie CE oraz aktualna deklaracja zgodności UE dla oferowanej konfiguracji, zgodna z przepisami obowiązującymi w dniu dostawy |
| Kamery | - kameraxtylnaxminimumx8xMpix,autofocus i lampa LED; - kamera przednia minimum 2 Mpix; preferowana kamera zgodna z Windows Hello i fizyczna lub programowa kontrola prywatności; - kamery muszą działać w obrazie systemowym Zamawiającego z wykorzystaniem sterowników producenta |
| Czytnik linii papilarnych | - JENETRICxLIVETOUCHxQUATTROxxCompact, w aktualnej oferowanej generacji, urządzenie fabrycznie nowe; - tryby pobierania: płasko 4/2/1 palce oraz odciski rolowane; - rozdzielczość 500 ppi, pole skanowania klasy FAP 60; - certyfikacja jakości obrazu co najmniej FBI EBTS Appendix F, ID Flats, Tenprint i Mobile ID FAP 60; - stopień ochrony minimum IP65; - interfejs USB, zasilanie z portu USB, pełna obsługa Windows 11 64-bit; - sterownik WHQL oraz TOUCHLAB SDK w wersji obsługującej dostarczony czytnik i aplikację SG; - w komplecie przewód do bezpośredniego podłączenia do tabletu, wymagane licencje wykonawcze oraz oprogramowanie diagnostyczne producenta |
| Czytnik dokumentów | - ViCOMP VPR-460e, urządzenie fabrycznie nowe; - odczyt pisma OCR-B z pola MRZ dokumentów podróży oraz bezstykowy odczyt danych z układów RFID e-paszportów; - obsługa co najmniej ISO 14443A i ISO 14443B oraz dokumentów zgodnych z zaleceniami ICAO; - interfejs Bluetooth Classic 2.0 lub nowszy, profil SPP/RFCOMM, komunikacja przez wychodzący wirtualny port COM; - szybkość przesuwu dokumentu do 100 cm/s, maksymalna szybkość transmisji RFID co najmniej 848 kbit/s; - zakres temperatury pracy co najmniej od -20°C do +40°C, masa z bateriami nie większa niż 0,30 kg; - zasilanie z wymiennych baterii lub akumulatorów; w komplecie dwa komplety akumulatorów, ładowarka, futerał/uchwyt transportowy oraz pozostałe akcesoria producenta niezbędne do pracy; - w komplecie aktualne oprogramowanie ViCOMP, biblioteki, sterowniki i licencje wykonawczexwymaganexdoxwspółpracy z aplikacją SG |
| Dodatkowe wyposażenie | - rysikxdedykowanyxdoxurządzeniaxwraz z mocowaniem i linką zabezpieczającą; - uchwyt ręczny lub obrotowy, umożliwiający zmianę położenia urządzenia bez odkładania go; - pasek naramienny oraz uprząż/szelki umożliwiające pracę hands-free; pasek i szelki nie muszą być używane jednocześnie; - zasilacz sieciowy 230 V, przewód zasilający oraz wszystkie adaptery i przewody wymagane do pracy tabletu i czytników; - adapter Ethernet 1 Gb/s, jeżeli port RJ-45 nie jest wbudowany; - folia ochronna ekranu przeznaczona przez producenta do oferowanego modelu; - co najmniej jedna bateria zapasowa na urządzenie, jeżeli oferowana konfiguracja wykorzystuje baterię wymienną |
| Gwarancja i serwis | - minimum 36 miesięcy gwarancji producenta na tablet i jego fabryczne moduły; - minimum 24 miesiące gwarancji na czytnik JENETRIC, czytnik ViCOMP oraz dostarczone akcesoria; - obsługa gwarancyjna na terytorium Polski, czas podjęcia zgłoszenia nie dłuższy niż następny dzień roboczy; - dostępność sterowników, aktualizacji bezpieczeństwa, części i baterii przez minimum 5 lat od daty dostawy; - dyski zawierające dane Zamawiającego nie podlegają zwrotowi w razie awarii, jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa zachowania nośnika |